OB9  PREDICTIVE MAINTENANCE

OPERATIONS MANUAL

คู่มือการเดินเครื่อง (Operations)

Spreader ARs 2400/52+50x19 และ Tripper Car Ü2200

สำหรับพนักงานควบคุมเครื่อง (Operator)

| เลขที่เอกสาร | OB9-MAN-OPS-01 |
| --- | --- |
| ฉบับที่ | Rev 0 |
| วันที่ออก | 7 ต.ค. 69 |
| โครงการ | โครงการ Mae Moh Mine Overburden IX — Italian-Thai Development PCL |
| สิทธิ์การเข้าถึง | Document Center (Admin เท่านั้น) |

อ้างอิง: คู่มือผู้ผลิต thyssenkrupp Industrial Solutions KXEO-00931-05 Rev 01 (Spreader ARs 2400/52+50x19) และ Maintenance list Tripper Car Ü2200 เอกสารฉบับนี้เป็นสรุปเพื่อใช้งานภาคสนาม ไม่แทนที่คู่มือผู้ผลิต

สารบัญ

บทที่ 1  บทนำและข้อมูลเครื่อง

บทที่ 2  ความปลอดภัยสำหรับผู้ควบคุมเครื่อง

บทที่ 3  แผงควบคุมและอุปกรณ์ในห้องควบคุม

บทที่ 4  โหมดการทำงาน

บทที่ 5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บทที่ 6  การแก้ปัญหาเบื้องต้น

บทที่ 7  การบันทึกและส่งต่องานในระบบ OB9

บทที่ 8  ส่วนประกอบหลักของ Spreader

บทที่ 9  Tripper Car Ü2200 สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง

บทที่ 10  ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ผลิต

ภาคผนวก ก  บัตรสรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน (Quick reference)

ภาคผนวก ข  ข้อมูลที่โครงการต้องกำหนดเพิ่ม

# บทที่ 1  บทนำและข้อมูลเครื่อง

## 1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขต

คู่มือฉบับนี้สรุปวิธีเดินเครื่อง Spreader และ Tripper Car ให้พนักงานควบคุมเครื่องปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ครอบคลุมการเตรียมเครื่อง การเริ่มเดิน การเดินระหว่างงาน การหยุด หยุดฉุกเฉิน การเมื่อเกิดพายุ การเคลื่อนย้ายเครื่อง และการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยสรุปจากคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต (thyssenkrupp, KXEO-00931-05 Rev 01)

เครื่องที่ครอบคลุม: Spreader A (08-SP0002), Spreader B (08-SP0003), Tripper Car A (08-TP00001), Tripper Car B (08-TP00002)

## 1.2 ข้อมูลทางเทคนิคสำคัญ

| หัวข้อ | ค่า |
| --- | --- |
| รุ่นเครื่อง | Spreader ARs 2400/52+50x19 (Machine-No. 3239, 3240) |
| ความกว้างสายพาน | 2,400 มม. (Bridge conveyor และ Discharge conveyor) |
| ความยาวบูม | Bridge 52 ม. (±2 ม.), Discharge boom 50 ม. |
| ความเร็วสายพาน | 5.5 m/s (ควบคุมด้วยความถี่) |
| กำลังการผลิตออกแบบ | 18,000 t/h |
| น้ำหนักเครื่อง | Service ≈ 940 ตัน, Operational ≈ 1,040 ตัน |
| ความสูงปลายบูมปล่อยดิน | ต่ำสุด ≈ 2.5 ม. ถึงสูงสุด ≈ 19 ม. จากพื้น |
| มุมหมุน (Slew angle) | Tripper car–Bridge 145°, Bridge–Discharge boom 100°, โครงสร้างบนเทียบกับ crawler ±180° |
| ความลาดชันสูงสุด | ขณะทำงาน 1:20, ขณะเดินทาง 1:10 |
| แรงดันพื้นเฉลี่ยสูงสุด | 82 kPa |
| ลมสูงสุดขณะทำงาน | 20 m/s (72 km/h) เทียบเท่า 250 N/m² |
| ลมสูงสุดขณะไม่ทำงาน | 35.8 m/s (129 km/h) เทียบเท่า 800 N/m² |
| วัสดุ | ดิน overburden: ดินแดง 90% / grey claystone 10% ขนาด 0-300 มม. ที่ 90% |

ภาพ: ภาพรวมการจัดเรียงเครื่องจักรของโครงการ (คู่มือผู้ผลิต Figure 2)

ภาพ: มุมหมุนและตำแหน่งของ discharge boom (คู่มือ Figure 83-84)

หมายเหตุ ผู้ผลิตระบุว่า Spreader และ Tripper Car ทำงานเป็นหน่วยเดียวกัน ควบคุมการเดินของทั้งสองเครื่องจากห้องควบคุมของ Spreader เพื่อให้เดินประสานกัน

# บทที่ 2  ความปลอดภัยสำหรับผู้ควบคุมเครื่อง

อันตราย ใช้งานเครื่องจากห้องควบคุม (cabin) เท่านั้นในการทำงานปกติ กล่องควบคุมที่หน้างาน (local control box) ใช้สำหรับงานซ่อมบำรุงเท่านั้น

## 2.1 กฎความปลอดภัยหลัก

- สวมหมวกนิรภัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ของเครื่อง เพราะดินอาจตกลงมาจากโครงสร้างด้านบน

- ใช้งานเครื่องได้เมื่อเบรก อุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดพร้อมใช้งานและอยู่ในสภาพสมบูรณ์เท่านั้น

- ห้ามเปิดประตูหรือช่องซ่อมบำรุงขณะสายพานกำลังทำงาน เพราะวัสดุอาจกระเด็นใส่คน

- ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ทำงานของเครื่อง และพื้นที่ต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง เช่น รถหรือแท่นยก

- เมื่อเกิดความเสียหายหรือความผิดปกติของระบบไฟฟ้า ต้องหยุดเครื่องทันที

- ห้ามเก็บเชื้อเพลิง ตัวทำละลาย หรือสารไวไฟในที่ไม่ได้จัดไว้ และผ้าเปื้อนน้ำมันต้องทิ้งในภาชนะปิด

- ทางเดิน บันได และบันไดพาด ต้องไม่มีดิน หรือสิ่งกีดขวาง

- การทำความสะอาดหรือซ่อมบนเครื่องต้องหยุดเครื่องก่อนเสมอ และติดตั้งมาตรการป้องกันการตกก่อนขึ้นที่สูง

## 2.2 รู้ตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉิน

- ปุ่ม Emergency Stop บนแผงควบคุมในห้องควบคุม และปุ่ม/สาย pull-rope ตามจุดต่าง ๆ ของเครื่อง

- ถังดับเพลิง ซึ่งติดตั้งตามตำแหน่งที่กำหนด และเส้นทางหนีไฟตามป้ายสัญลักษณ์บนเครื่อง

- ผู้ควบคุมเครื่องทุกคนต้องรู้วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และตำแหน่งชุดปฐมพยาบาล

## 2.3 ระบบตรวจจับและป้องกันของเครื่อง

เครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันที่หยุดการทำงานอัตโนมัติ เช่น belt misalignment switch, belt slip detection, pull-rope switch, limit switch ของมุมหมุนและระยะเดินของ bridge, collision protection และ anemometer วัดความเร็วลมบนห้องควบคุม เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบ PLC จะหยุดชุดขับที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดใน Electrotechnical Documentation

คำเตือน ห้ามใช้โหมด Recovery หรือ bypass switch เว้นแต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเฉพาะ และต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้างาน

# บทที่ 3  แผงควบคุมและอุปกรณ์ในห้องควบคุม

ห้องควบคุมประกอบด้วยเก้าอี้ผู้ควบคุม แผงควบคุมซ้ายและขวา และหน้าจอ HMI สรุปสวิตช์บนแผงควบคุม (Cabin operator desk) แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

ภาพ: ห้องควบคุม — 1 เก้าอี้ผู้ควบคุม 2 แผงขวา 3 แผงซ้าย 4 หน้าจอ (คู่มือ Figure 75)

| กลุ่ม | สวิตช์/ปุ่มบนแผง |
| --- | --- |
| ไฟฟ้าและระบบหลัก | Power OFF, Main Switch ON after Emergency Stop, Desk Blocking OFF/ON, Hydraulic ON / OFF |
| ฉุกเฉิน | Emergency STOP, Bench Conveyor STOP |
| สายพาน | Conveyor C1 ON/OFF (Receiving), Conveyor C2 ON/OFF (Discharge) |
| ระบบพ่นน้ำลดฝุ่น | Dust Suppression Pump ON/OFF, Spraying Tripper Car, Spraying Conveyor C1, Spraying Conveyor C2 (OFF/ON) |
| การเคลื่อนที่ | Tripper Car FORWARD / BACKWARD, Boom Hoisting/Slewing, Crawler Drive |
| แสงสว่างและห้อง | Operation Light Spreader, Operation Light Tripper Car, Cabin Light, General Lighting OFF/ON, Windscreen Wiper OFF/ON/WASH, Video System |
| การแจ้งเตือน | Start-up WARNING, Fault RESET / Lamp Test, Fault ALARM, Fault WARNING, Fault Buzzer |

ภาพ: แผงควบคุม (Cabin operator desk) พร้อมหมายเลขสวิตช์ (คู่มือ Figure 76)

## 3.1 Local control box (ใช้ขณะซ่อมบำรุงเท่านั้น)

| กล่อง | ปุ่มหลัก |
| --- | --- |
| Receiving Conveyor C1 / Discharge Conveyor C2 | Start, Stop, Start-up Warning, สวิตช์ Remote / Off / Local |
| Crawler Drives | เลือกมอเตอร์ 1 / ทั้งสอง / 2, Forward, Backward, Speed +/-, Stop, Start-up Warning, Remote/Off/Local |
| Slewing Drive | CCW, CW, Start-up Warning, Remote/Off/Local |
| Boom Hoisting | Up, Down, Start pump, Stop pump, Start-up Warning, Remote/Off/Local |

ภาพ: ตำแหน่ง local control box 5 จุดบนเครื่อง (คู่มือ Figure 77)

| กล่องสายพาน C1/C2 | กล่อง Crawler |
| --- | --- |
| กล่อง Slewing | กล่อง Boom hoisting |

หมายเหตุ ข้อความแจ้งเตือนและรหัส fault แสดงบนหน้าจอ HMI รายละเอียดดูใน Electrotechnical Documentation ผู้ควบคุมต้องแจ้งหัวหน้างานเมื่อพบข้อความผิดปกติ

# บทที่ 4  โหมดการทำงาน

ระบบควบคุม (PLC) มี 3 โหมด เลือกด้วยสวิตช์เลือกโหมดในห้องควบคุม โดยแบ่งการควบคุมเป็น 2 กลุ่มคือ เส้นทางลำเลียง (conveying path) และการเคลื่อนที่ของเครื่อง (เดิน หมุน บูม) การเดินในโหมดอัตโนมัติจะทำได้ต่อเมื่อเส้นทางลำเลียงอยู่ในโหมดอัตโนมัติ

| โหมด | ใช้เมื่อ | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- |
| Manual | เคลื่อนเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา ควบคุมแต่ละชุดขับด้วยมือ | โหมด locked ทุก interlock ทำงาน, โหมด unlocked ปิด interlock บางส่วน ห้ามใช้ unlocked เมื่อมีวัสดุบนเครื่อง |
| Recovery (กรณีพิเศษของ Manual) | ขยับชิ้นส่วนกลับเข้าช่วงทำงานเมื่อชนเซ็นเซอร์จำกัด | ข้ามเซ็นเซอร์ชั่วคราว ใช้โดยผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น |
| Semi-automatic | จัดตำแหน่งเครื่องและทดสอบค่าตั้งก่อนใช้อัตโนมัติ | หยุดหลังจบแต่ละการเคลื่อน ผู้ควบคุมต้องสั่งการเคลื่อนถัดไปเอง |
| Automatic | โหมดทำงานปกติของเครื่อง | สั่งสตาร์ท/หยุดเส้นทางลำเลียงด้วยคำสั่งเดียว PLC ทำตามลำดับให้ |

## 4.1 หลักการสตาร์ท/หยุดเส้นทางลำเลียงในโหมดอัตโนมัติ

- PLC สตาร์ทชุดขับของเส้นทางลำเลียงตามลำดับเอง และหยุดตามลำดับย้อนกลับ

- ชิ้นส่วนลำเลียงหนึ่งจะเดินได้เมื่อชิ้นส่วนถัดไปที่รับวัสดุกำลังเดินอยู่เท่านั้น (interlock)

- ถ้าชุดหลักตัวใดหยุดจากความขัดข้อง ชุดที่ป้อนวัสดุเข้ามาจะหยุดตาม ส่วนชุดที่อยู่ท้ายยังเดินต่อ หลังหยุดสนิทจึงสตาร์ทใหม่ตามลำดับเริ่มต้น

# บทที่ 5  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

## 5.1 ตรวจเครื่องก่อนเริ่มเดิน

- ตรวจสายพานว่ามีความเสียหายที่มองเห็นได้หรือไม่ รายงานการสึกหรอและความผิดปกติทันที

- ทดสอบ limit switch ทุกชนิดและปุ่ม Emergency Stop ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง

- ตรวจสายเคเบิลเคลื่อนที่ว่าไม่ถลอกหรือชำรุด

- ตรวจความสะอาดของเครื่อง และ scraper ว่ามีดินติดแน่นหรือสึกหรือไม่

- ตรวจระดับน้ำมันเกียร์และระบบไฮดรอลิก ฟังเสียงเกียร์ แบริ่ง และตรวจรอยรั่ว

- ตรวจเบรกของทุกชุดขับด้วยสายตา

- ปรับระบบ tensioning กลับสู่ค่าตั้งทุกครั้งที่เปลี่ยนกะ

## 5.2 เงื่อนไขความพร้อมก่อนสตาร์ท

| เงื่อนไข | ตรวจสอบ |
| --- | --- |
| เส้นทางลำเลียง | ต้องไม่มีวัสดุล้นหรือสะสมเกินกำลัง |
| พื้นที่ทำงาน | ปราศจากสิ่งกีดขวาง เช่น รถ แท่นยก |
| ผู้ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่มีบุคคลภายนอกอยู่ในพื้นที่ทำงานของเครื่อง |
| ความเอียงของเครื่องและความเร็วลม | อยู่ในขีดจำกัดที่กำหนด (ลมขณะทำงานไม่เกิน 20 m/s) |
| การตรวจประจำกะ | ทำครบแล้วตามข้อ 5.1 |

## 5.3 ระหว่างเดินเครื่อง

- เฝ้าติดตามความผิดปกติและความขัดข้องตลอดการทำงาน ถ้ามีข้อความเตือนหรือ PLC หยุดเครื่อง ให้แจ้งซ่อมทันทีหรือในกะซ่อมถัดไป ตามผลกระทบ

- สังเกตจุดถ่ายโอนวัสดุ (transfer point) เพื่อกันการอุดตันและการรับน้ำหนักข้างเดียว วัสดุต้องตกกลางสายพานถัดไปได้โดยไม่ติดขัด

- จากห้องควบคุม ให้สังเกตปากรับวัสดุของสายพาน ตำแหน่งของ Tripper Car เทียบกับ Spreader และจุดต่อสายพาน

- ใช้แผนผังการทำงาน (working plan) เป็นเอกสารหลักสำหรับลำดับการเคลื่อนของเครื่อง รูปแบบการทำงานจริงขึ้นกับความต้องการของเหมือง

ภาพ: ตัวอย่างแผนผังการทำงาน (working plan) ของ Spreader (คู่มือ Figure 89)

## 5.4 การหยุดเครื่องปกติ

- ปล่อยให้สายพานลำเลียงวัสดุออกจนว่าง (run empty)

- หยุดเส้นทางลำเลียง ระบบจะหยุดตามลำดับย้อนกลับ

- เมื่อต้องซ่อมบำรุง ให้ป้องกันการสตาร์ทซ้ำและทำ LOTO ตามขั้นตอน (ระบบไฟฟ้ายังมีไฟอยู่หลังปิดเครื่อง)

- บันทึกความผิดปกติลงใน Shift Handover ของระบบ OB9 ก่อนส่งกะ

## 5.5 การหยุดฉุกเฉิน (Emergency stop)

อันตราย เมื่อเกิดสถานการณ์อันตราย ให้กดปุ่ม Emergency Stop หรือดึงสาย pull-rope ทันที หน้าจอจะแสดงข้อความ "Emergency off"

- แจ้งหัวหน้างานที่รับผิดชอบทันที

- กำจัดสาเหตุที่ต้องกดหยุดฉุกเฉิน

- ก่อนสตาร์ทใหม่: ตรวจว่าปากรับวัสดุและจุดถ่ายโอนปราศจากวัสดุตกค้าง ชุดต้นทางและปลายทางพร้อมทำงาน

- ตรวจแนวสายพาน ตรวจเครื่องหาความผิดปกติ ขันแน่น bolt ที่คลาย และปรับ scraper กับยางกันรั่ว

- ปลดปุ่ม Emergency และกลับสู่สถานะพร้อมเดินตามขั้นตอนของโครงการ (บนแผงมีสวิตช์ Main Switch ON after Emergency Stop) แล้วเริ่มเดินตามขั้นตอนปกติ

## 5.6 พายุ / ลมแรง

คำเตือน เมื่อแรงลมเกิน 250 N/m² (ประมาณ 20 m/s หรือ 72 km/h) ต้องหยุดใช้งานเครื่อง ติดตามพยากรณ์อากาศและหยุดก่อนลมถึงขีดจำกัด

- ปล่อยให้สายพานว่างและหยุดสายพาน

- จอดเครื่องในตำแหน่งที่มั่นคง โดยคำนึงถึงความสามารถรับน้ำหนักของพื้นและความลาดชัน

- หมุนเครื่องไปตำแหน่งที่ใส่กลไกล็อคการหมุนได้ แล้วล็อค storm locking device

- เมื่อยึดเครื่องแล้ว ออกจากเครื่องทันที

## 5.7 การเคลื่อนย้ายเครื่อง (Traveling)

- เตรียมเส้นทาง: ตรวจความสามารถรับน้ำหนักของพื้น ถมและบดอัดพื้นที่ถมใหม่ก่อน ตรวจว่าความลาดชันไม่เกิน 1:10 ไม่มีสิ่งกีดขวาง

- เดินเครื่องขณะว่างเปล่า หมุน discharge conveyor ไปตำแหน่งแนวนอนก่อนเดินทาง

- ออกเดินด้วยชุด crawler โดยระวังสิ่งกีดขวางตามเส้นทาง

- การเลี้ยว: ใช้การเลี้ยวเป็นรูปหลายเหลี่ยม (polygon) รัศมีกว้างที่สุดเท่าที่ทำได้ ล็อค crawler ด้านใน (ห้ามเบรกเป็นศูนย์แล้วหมุนอยู่กับที่) และให้ crawler ด้านนอกเดินหน้า เดินตรงระยะสั้น ทำซ้ำจนได้ทิศทางที่ต้องการ

- การเลี้ยวขณะขึ้นทางลาด: ให้ crawler ด้านใน หยุด และ crawler ด้านนอกเดินถอยลงทางลาด (ความลาดชันไม่เกิน 1:10)

- การหมุนกลับ 180° ด้วย crawler ข้างเดียวทำไม่ได้ ต้องหยุดหลังหมุนประมาณ 20-40 องศา แล้วทำซ้ำ

ภาพ: การเลี้ยวแบบหลายเหลี่ยม (คู่มือ Figure 90)

อันตราย เครื่องอาจพลิกคว่ำได้ถ้าความลาดชันเกิน 1:10 หรือพื้นรับน้ำหนักไม่พอ ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องเมื่อไม่แน่ใจเส้นทาง

## 5.8 การทดสอบเดินเครื่องหลังหยุดนาน

หลังหยุดนานเช่นหลังการซ่อมหรือช่วงพัก ต้องทดสอบเดินเครื่องแบบไม่มีโหลดก่อนใช้งานจริง และห้ามใช้ปุ่มฉุกเฉินหรือสวิตช์ belt tracking ยกเว้นเกิดเหตุฉุกเฉิน

| ช่วง | รายการตรวจ |
| --- | --- |
| ก่อนทดสอบ | ตรวจ pretension สายพาน, สวิตช์ belt misalignment, สวิตช์ pull-rope, belt rip detection, speed monitor, scraper; หล่อลื่นทุกจุด; ตรวจ safety device ครบและทำงาน; ตรวจสิ่งแปลกปลอมในเครื่อง |
| ระหว่างทดสอบ | ทิศการหมุนของชุดขับ, การทำงานราบรื่น, อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน แรงดันอยู่ในเกณฑ์, ระบบควบคุมและจอแสดงผลปกติ, การวิ่งตรงของสายพาน |
| หลังทดสอบ | ตรวจความตึงสายพาน, ขัน bolt ยึดทุกจุด, ตรวจจุดหล่อลื่น, ตรวจสภาพชิ้นส่วน |

## 5.9 กรณีสายพานวิ่งเบี้ยว

- ห้ามเพิ่มแรงตึงสายพาน ปรับให้ตึงพอที่ drive pulley ไม่ลื่นตอนสตาร์ทเท่านั้น

- ห้ามแก้การเบี้ยวด้วยการปรับ pulley ให้ปรับที่ control idler station ก่อน

- ถ้ายังเบี้ยว ให้ปรับ carrying idler ซึ่งมักเป็นตัวที่ 2-3 หลังจุดที่สายพานเริ่มออกนอกแนว: คลายขายึดด้านนอกแล้วเลื่อนไปทางทิศที่สายพานเคลื่อน (ซ้าย/ขวา ตามด้านที่สายพานเบี้ยว)

- สาเหตุที่พบบ่อย: โครง pulley idler ไม่ได้แนว, ดินติดด้านเดียว, ป้อนวัสดุไม่ตรงกลางสายพาน, scraper ตั้งขวางการไหลของวัสดุ

# บทที่ 6  การแก้ปัญหาเบื้องต้น

## 6.1 หลักการเมื่อเครื่องขัดข้อง

- หยุดเครื่องตามขั้นตอนและป้องกันการสตาร์ทซ้ำ

- ล็อคอุปกรณ์ควบคุมหลัก ถอดกุญแจ หรือแขวนป้ายเตือนที่สวิตช์หลัก

- กั้นบริเวณซ่อมให้ปลอดภัย แจ้งผู้ปฏิบัติงานและมอบหมายหัวหน้างาน

- งานระบบไฮดรอลิกทำโดยผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น

## 6.2 ตารางอาการ สาเหตุ และการแก้ไข

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | การแก้ไข |
| --- | --- | --- |
| สายพานวิ่งเบี้ยว / skew | ลูกกลิ้งไม่ได้แนว, โหลดข้างเดียว, return pulley ไม่ตั้งฉาก | ปรับ steering roller, ปรับ baffle plate ให้วัสดุตกกลาง, ปรับ return pulley |
| สายพานลื่น | สายพานยืดจากการสึกหรือใช้งานนาน | ปรับตั้ง ขึงสายพาน |
| วัสดุเปื้อนสายพาน | main scraper สึก, ระยะ pre-scraper กว้างเกิน | ปรับระยะใบ scraper, เปลี่ยนใบที่สึก |
| วัสดุเปื้อน return pulley | plough scraper สึกหรือตั้งผิด | ปรับตั้งใหม่ เปลี่ยนใบที่สึก |
| วัสดุตกที่ขอบสายพานช่วงถ่ายโอน | ยางกันรั่วของ chute สึก | ปรับตั้งหรือเปลี่ยนยางกันรั่ว |
| เสียงดังผิดปกติในเกียร์/แบริ่ง | แบริ่งหรือเฟืองเสียหายรุนแรง | ให้ช่างเฉพาะทางประเมิน ตรวจการหล่อลื่นและซ่อมตามจำเป็น |
| เกียร์หรือแบริ่งร้อนจัด | หล่อลื่นไม่พอ แบริ่งเสีย โอเวอร์โหลด ระบายความร้อนไม่ดี สิ่งสกปรก | วัดอุณหภูมิเทียบค่าปกติ หาสาเหตุ ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน |
| ควัน/กลิ่นไหม้ที่เกียร์พร้อมเสียงขูด | labyrinth เสียหาย น้ำมัน/จาระบีร้อนเกิน | เปลี่ยน labyrinth ตรวจการติดตั้ง |
| ชุดขับสั่นมาก | ยึดชุดขับไม่แน่น เพลาบิดเบี้ยว แบริ่งเสีย ดินติดจานเบรก | ขัน bolt, เปลี่ยนชิ้นส่วนเสียหาย, ทำความสะอาดเบรก |
| โครงสายพานสั่น | ดินติด idler หรือ idler ไม่สมดุล | ทำความสะอาด idler |
| สายพานไม่เดิน | chute อุดตัน (overflow monitor ทำงาน) | เคลียร์ chute และหาสาเหตุ |
| มอเตอร์โอเวอร์โหลด | ภาระเกิน | หาสาเหตุของภาระเกินและแก้ไข |
| Crawler drive ตัดขณะทำงาน | ปุ่ม E-stop ถูกกด, เซ็นเซอร์ความร้อนมอเตอร์ทำงาน, โซ่ตึงน้อยไป, โซ่เสียหาย | หาเหตุแล้วปลดปุ่ม รอมอเตอร์เย็น ทำความสะอาดมอเตอร์ ปรับความตึงโซ่ เปลี่ยนข้อโซ่ |

หมายเหตุ ข้อความ fault ของ PLC ที่แสดงบน HMI ให้จดรหัสและเวลา แล้วแจ้งช่างซ่อมพร้อมแนบรูปหน้าจอ

# บทที่ 7  การบันทึกและส่งต่องานในระบบ OB9

| เหตุการณ์ | สิ่งที่ต้องทำ | เมนู OB9 |
| --- | --- | --- |
| พบความผิดปกติ | แจ้งหัวหน้างาน และเปิดใบแจ้งซ่อม ระบุอาการและตำแหน่ง แนบรูปหรือวิดีโอสั้น | แจ้งซ่อม / Work Order |
| ตรวจประจำวัน | ตอบแบบตรวจเช็คทุกข้อก่อนเริ่มงาน | ตรวจเช็คประจำวัน |
| ก่อนส่งกะ | ส่งต่องานค้าง ข้อควรระวัง และสถานะเครื่อง | Shift Handover |
| เหตุใกล้พลาด / อุบัติเหตุ | บันทึก Near-miss/Incident ทันที | ความปลอดภัย |
| หยุดฉุกเฉิน | แจ้งหัวหน้างาน บันทึกเหตุและการแก้ไขก่อนสตาร์ทใหม่ | แจ้งซ่อม / Shift Handover |

# บทที่ 8  ส่วนประกอบหลักของ Spreader

## 8.1 ภาพรวมและหลักการทำงาน

Spreader ARs 2400 ออกแบบสำหรับเทและกระจายดินโอเวอร์เบอร์เดน กำลังผลิตตามพิกัด 15,500/18,000 m³/h (วัสดุร่วน) เป็นเครื่องแบบหมุนได้ 2 สายพาน เคลื่อนที่บน crawler ขับด้วยไฟฟ้า 2 ชุด

- โครงสร้างล่าง (Substructure): โครงเหล็กพร้อมชุด crawler track

- โครงสร้างบนที่หมุนได้ (Superstructure): โครงเหล็กแบบ C-frame พร้อมแท่นและ ballast boom

- ระบบสายพาน: Receiving conveyor bridge (C1) และ Discharge conveyor boom (C2)

- Superstructure พร้อม discharge boom หมุนสัมพัทธ์กับสะพาน C1 ได้ ±100° ส่วน crawler และโครงสร้างล่างหมุนได้ ±180° เพื่อความคล่องตัวสูงสุด

- ที่จุดรับวัสดุ สะพาน C1 รับวัสดุจาก Tripper Car ที่ปลายท้าย ลำเลียงไปกลางเครื่อง แล้วถ่ายผ่านราง (chute) ลง Discharge boom C2 เพื่อเทกอง

- สะพาน C1 แขวนที่กลางเครื่องและวางบน Support carriage ของ Tripper Car

- Discharge boom ยก-ลดด้วย hydraulic cylinder ความสูงจุดเท ประมาณ 2.5–19 ม. เหนือพื้น

- บ้านไฟฟ้า (E-house) บ้านหล่อลื่นและไฮดรอลิก อยู่บน ballast boom ห้องควบคุม (operator cabin) ติดกับโครงสร้าง tower มองเห็นพื้นที่เทชัดเจน

- ไฟฟ้าแรงสูงจ่ายจาก Tripper Car ผ่านสายเคเบิลที่คล้องบน cable saddle ถังน้ำพร้อมปั๊มสำหรับระบบลดฝุ่นอยู่บน Tripper Car

## 8.2 ส่วนประกอบหลัก

| ส่วน | หน้าที่/ลักษณะสำคัญ |
| --- | --- |
| Crawler track assembly | ระบบเดิน 2 ชุด ประกอบด้วย travel drive, drive tumbler (มี cam), take-up tumbler พร้อมชุดปรับตึงไฮดรอลิก, bogie, crawler track และ support wheel |
| ระบบหมุน (Slewing mechanism) | ball race bearing, slewing drive (หลายชุด) และ locking device สำหรับล็อคการหมุนขณะซ่อมบำรุง |
| Tower และห้องควบคุม | โครงสร้าง tower รองรับ suspension ของสะพาน และเป็นที่ตั้งห้อง operator |
| Conveyor bridge C1 | รับวัสดุจาก Tripper Car มี receiving chute, discharge hood, conveyor drive, pulley, idler garland, scraper และ take-up station |
| Discharge conveyor boom C2 | แขวนด้วย boom suspension/guying และ mast ยก-ลดด้วย hydraulic cylinder มี conveyor drive, pulley, idler, scraper และ take-up station |
| ระบบไฮดรอลิก | hydraulic unit และกระบอกสำหรับยก-ลด boom และปรับตึง |
| ระบบหล่อลื่น | ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ 2 ชุด (S1, S2) อยู่ในบ้านหล่อลื่น/ไฮดรอลิกบน ballast boom |
| ระบบดับเพลิง | fire alarm center, smoke detector, manual call point, สัญญาณเสียง พร้อมถังดับเพลิงผงเคมีและ CO₂ |
| รอกยก (Hoist) | รอกบนบ้านหล่อลื่น/ไฮดรอลิก เคลื่อนด้วย crane trolley บน crane rail ใช้ยกถังน้ำมัน/จาระบีและเครื่องมือ |

| ภาพรวม Spreader และส่วนประกอบหลัก (คู่มือผู้ผลิต Figure 3) | ตำแหน่งส่วนประกอบหลักของ Spreader (คู่มือผู้ผลิต Figure 4) |
| --- | --- |

| Crawler track assembly (คู่มือผู้ผลิต Figure 5) | ส่วนประกอบ crawler track (คู่มือผู้ผลิต Figure 10) |
| --- | --- |

| Travel drive (คู่มือผู้ผลิต Figure 11) | Drive tumbler (คู่มือผู้ผลิต Figure 12) |
| --- | --- |

| Crawler track (แผ่นโซ่) (คู่มือผู้ผลิต Figure 17) | Support wheel (คู่มือผู้ผลิต Figure 18) |
| --- | --- |

| ระบบหมุน (Slewing mechanism) (คู่มือผู้ผลิต Figure 19) | Ball race bearing (คู่มือผู้ผลิต Figure 20) |
| --- | --- |

| Slewing drive (คู่มือผู้ผลิต Figure 21) | Locking device ของระบบหมุน (คู่มือผู้ผลิต Figure 22) |
| --- | --- |

| Tower (คู่มือผู้ผลิต Figure 23) | ห้องควบคุม (Operator cabin) (คู่มือผู้ผลิต Figure 24) |
| --- | --- |

| Conveyor bridge C1 (คู่มือผู้ผลิต Figure 25) | Bridge suspension (คู่มือผู้ผลิต Figure 27) |
| --- | --- |

| Receiving chute (คู่มือผู้ผลิต Figure 30) | Discharge hood (คู่มือผู้ผลิต Figure 31) |
| --- | --- |

| Pulley ของ C1 (คู่มือผู้ผลิต Figure 33) | Idler frame และ garland ของ C1 (คู่มือผู้ผลิต Figure 37) |
| --- | --- |

| Scraper ของ C1 (คู่มือผู้ผลิต Figure 42) | Take-up station ของ C1 (คู่มือผู้ผลิต Figure 46) |
| --- | --- |

| Discharge conveyor boom C2 (คู่มือผู้ผลิต Figure 47) | Bearing ของ discharge boom (คู่มือผู้ผลิต Figure 48) |
| --- | --- |

| ระบบไฮดรอลิก (คู่มือผู้ผลิต Figure 55) | Hydraulic unit (คู่มือผู้ผลิต Figure 56) |
| --- | --- |

Hydraulic cylinder (คู่มือผู้ผลิต Figure 57)

## 8.3 ระบบพ่นน้ำลดฝุ่น (Dust reduction)

ใช้การพ่นน้ำที่จุดถ่ายวัสดุทุกจุด ประกอบด้วยถังน้ำ 10,000 ลิตรบน Tripper Car, ชุดปั๊ม, หัวฉีด, วาล์ว และท่อ ผู้ควบคุมเปิด/ปิดแยกแต่ละระบบจากห้องควบคุม

| ระบบ | ตำแหน่ง |
| --- | --- |
| DR1 | Receiving chute ของสายพาน C1 |
| DR2 | จุดถ่ายระหว่าง C1 และ C2 (ปากทางเข้า discharge hood ของ C1 และ receiving chute ของ C2) |
| DR3 | Discharge chute ของสายพาน C2 |

หมายเหตุ ถังน้ำอยู่บน Tripper Car จึงมีจุดต่อท่อที่แยกออกจากกันได้ระหว่าง Spreader และ Tripper Car พร้อมวาล์วปิดทั้งสองฝั่ง ต้องปิดวาล์วและปลดข้อต่ออย่างถูกวิธีก่อนแยกเครื่อง

| ระบบลดฝุ่น (DR1–DR3) (คู่มือผู้ผลิต Figure 62) | รอกยก (Hoist) (คู่มือผู้ผลิต Figure 63) |
| --- | --- |

## 8.4 ระบบดับเพลิงและการป้องกันอัคคีภัย

- ตรวจถังดับเพลิงทุกสัปดาห์ว่าอยู่ที่เดิม พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง ถังที่ใช้แล้วต้องเปลี่ยนทันที และแจ้งหัวหน้างานทุกครั้งที่ใช้

- ห้ามใช้เบนซินหรือสารไวไฟล้างทำความสะอาด ผ้าเปื้อนน้ำมัน/จาระบีทิ้งในถังปิดที่จัดไว้

- งานที่เกิดประกายไฟต้องได้รับอนุญาตงาน “hot work” หลังผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดพื้นที่แล้ว ห้ามสูบบุหรี่ใกล้จุดเสี่ยง

- เกียร์ ลูกปืน มอเตอร์ pulley ที่ร้อนระหว่างเดินเครื่องต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

# บทที่ 9  Tripper Car Ü2200 สำหรับผู้ควบคุมเครื่อง

## 9.1 หน้าที่และข้อมูลเครื่อง

Tripper Car วิ่งบนรางของ bench conveyor ที่เลื่อนย้ายได้ ถ่ายวัสดุจากสายพานหลักเข้า receiving chute ของ Spreader โดยสร้าง belt loop เหนือสะพาน C1 ด้วย pulley 3 ตัว (discharge/return, bend, take-up) ปรับทิศทางวัสดุด้วย baffle plate ที่ discharge point ห้องควบคุมอยู่บน Spreader ควบคุมทั้งหมดจากห้องนั้นในการทำงานปกติ

| หัวข้อ | ค่า |
| --- | --- |
| กำลังผลิตตามพิกัด | 10,000 t/h (4,700 m³/h ร่วน) / ผลผลิตจริง 2,200 bank m³/h |
| ความกว้างสายพาน (ตามเอกสาร Training) | 2,200 มม. (หัวข้อ 10.4.3 ของคู่มือระบุ 1,800 มม. ให้ยืนยันกับผู้ผลิต) |
| ความเร็วเดิน | สูงสุด 8 m/min |
| Track gauge / ราง | 4,300 มม. (±15 มม.) / UIC 60 รัศมีเลี้ยวต่ำสุด 200 ม. |
| จำนวนล้อ (ทั้งหมด/ขับเคลื่อน) | 70 / 44 |
| น้ำหนัก (service / operational) | ประมาณ 323.6 t / 387.3 t |
| ความดันพื้นเฉลี่ย | 80 kN/m² (รวม bench conveyor) |
| ความลาดขณะทำงาน | ตามยาว 1:20 ตามขวาง 1:40 |
| ลมขณะทำงาน / นอกเวลางาน | 20 m/s (250 N/m²) / 35.8 m/s (800 N/m²) |
| อุณหภูมิแวดล้อม | +5 ถึง +50 °C |
| ระยะ tail ถึง discharge centre | ประมาณ 60.4 ม. (ความยาวถึงปลายแท่น 65.8 ม.) |
| ระยะเดินของ Support car เทียบ Tripper Car | ประมาณ ±2 ม. (ชดเชยด้วย receiving chute ที่ยาวของ Spreader) |
| ไฟฟ้า | 380 V / 50 Hz (จ่ายจากหม้อแปลงบน Spreader) |

ภาพ: ภาพรวม Tripper Car Ü2200 และชิ้นส่วนหลัก (คู่มือผู้ผลิต Figure 3)

## 9.2 ส่วนประกอบหลักของ Tripper Car

| ส่วน | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Rail travel mechanism | 5 กลุ่มเดิน (A–D) bogie 2/4/6/8 ล้อ ล้อขับเคลื่อนด้วย gear motor (NORD 1.5 kW) เบรกด้วย frequency converter และ spring brake (ใช้เป็นเบรกจอดเท่านั้น) ทุกล้อมี rail plough และไม้ปัดรางทำความสะอาด |
| Rail clamp (Hillmar) | ใช้ยึดเครื่องกับรางขณะจอด แรงยึดพิกัด 100 kN ต่อชุด ทำงานด้วยไฮดรอลิก ไม่ใช่เบรกขณะเดิน ต้องปล่อย clamp สุดก่อนจึงจะเดินได้ (มี limit switch) |
| โครงสร้างหลัก | Trailer I, Trailer II, Portal (ยึดด้วย bolt) พร้อมแท่น E-house/ถังน้ำ และ discharge head จุดเชื่อมเป็น spherical plain bearing ที่ไม่ต้องบำรุงรักษา |
| Belt guiding | self-aligning idler frame, carrying idler garland, transition idler, return idler, catching roller และ lateral belt idler |
| Pulley | return/discharge, bend และ take-up pulley (ยางหุ้มแบบ vulcanize, ลูกปืนต่อระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ) |
| Scraper | pre-scraper และ main scraper ที่ discharge pulley (Martin Engineering), steel scraper ที่ take-up pulley |
| Belt tensioning | take-up pulley เคลื่อนด้วยกระบอกไฮดรอลิก 2 ตัว ควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC มี sensor ตำแหน่งและความดัน และ check valve ป้องกันแรงตึงตก |
| Discharge head | baffle plate ปรับด้วยมือด้วย locking lever, wear plate และช่องตรวจ (inspection flap) |
| Support car | ค้ำสะพาน C1 ของ Spreader เชื่อมกับ Tripper Car ด้วย coupling rod ใช้ ball-bearing slewing ring และ bogie 8 ล้อ (ฝั่งหนึ่งแกว่งได้) |
| Cable duct | cable saddle และ cable duct แบบหมุนได้ (ball bearing) เหนือ discharge head |
| ระบบอื่น | Hydraulic power unit, ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ (Dropsa), ระบบลดฝุ่น (VSR), ถังดับเพลิง และรอกโซ่ไฟฟ้า (HADEF) |

| ภาพรวม Tripper Car (คู่มือผู้ผลิต Figure 3) | Rail travel mechanism (กลุ่มเดิน A–D) (คู่มือผู้ผลิต Figure 5) |
| --- | --- |

| Bogie 2 ล้อ แบบมีล้อขับเคลื่อน (คู่มือผู้ผลิต Figure 6) | Bogie 2 ล้อ แบบล้อไม่ขับเคลื่อน (คู่มือผู้ผลิต Figure 7) |
| --- | --- |

| โครงสร้างหลัก (Main structure) (คู่มือผู้ผลิต Figure 9) | Belt guiding (คู่มือผู้ผลิต Figure 12) |
| --- | --- |

| ตำแหน่ง pulley ของ Tripper Car (คู่มือผู้ผลิต Figure 13) | Return pulley (คู่มือผู้ผลิต Figure 14) |
| --- | --- |

| Take-up pulley (คู่มือผู้ผลิต Figure 15) | Belt scraper (คู่มือผู้ผลิต Figure 17) |
| --- | --- |

| ระบบปรับตึงสายพาน (Tensioning system) (คู่มือผู้ผลิต Figure 18) | Discharge head (คู่มือผู้ผลิต Figure 19) |
| --- | --- |

| ระบบจ่ายไฟ (Power supply) (คู่มือผู้ผลิต Figure 22) | ระบบไฮดรอลิก (คู่มือผู้ผลิต Figure 24) |
| --- | --- |

| Hydraulic power unit (คู่มือผู้ผลิต Figure 25) | Hydraulic cylinder (คู่มือผู้ผลิต Figure 26) |
| --- | --- |

| ระบบหล่อลื่น (คู่มือผู้ผลิต Figure 27) | ถังดับเพลิง (คู่มือผู้ผลิต Figure 28) |
| --- | --- |

| ระบบลดฝุ่น (คู่มือผู้ผลิต Figure 29) | รอกโซ่ไฟฟ้า (คู่มือผู้ผลิต Figure 30) |
| --- | --- |

## 9.3 แผงควบคุมและกล่องควบคุมท้องถิ่น

การเดิน Tripper Car ทำจากห้องควบคุมของ Spreader เท่านั้นในงานปกติ กล่องควบคุมท้องถิ่น (local control box) ใช้ขณะซ่อมบำรุงเท่านั้น

| กล่อง | ปุ่ม/อุปกรณ์ |
| --- | --- |
| Travel drive | สวิตช์เลือกโหมด, เดินหน้า, หยุด, ถอยหลัง, เพิ่ม/ลดความเร็ว, Start-up warning |
| Rail clamp | สวิตช์เลือกโหมด, เปิด clamp, ปิด clamp, สตาร์ท/หยุดปั๊มไฮดรอลิกของ clamp |
| Tensioning device | สวิตช์เลือกโหมด, เพิ่ม/ลดความดันกระบอก, เลือกกระบอก, สตาร์ท/หยุดปั๊ม, มิเตอร์ตำแหน่งกระบอกซ้าย/ขวา (mm), แรงตึงสายพาน (kN), ไฟแสดง Remote/Local |

ภาพ: ตำแหน่ง local control box ของ Tripper Car (Figure 41)

| Local control box — Travel drive (Figure 42) | Local control box — Rail clamp (Figure 43) |
| --- | --- |
| Local control box — Tensioning device (Figure 44) |  |

## 9.4 โหมดการทำงาน

| โหมด | การใช้งาน | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- |
| Manual / Local | เคลื่อนเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงและแก้ปัญหา สั่งจากกล่องท้องถิ่นหรือห้องควบคุม Spreader เลือก locked/unlocked ด้วยสวิตช์กุญแจ | ห้ามเลือก unlocked เมื่อมีวัสดุอยู่บนชิ้นส่วน |
| Recovery | กรณีพิเศษของ Manual ใช้ปุ่ม Bypass ข้าม limit switch ชั่วคราวเพื่อนำเครื่องกลับเข้าช่วงที่อนุญาต | เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกพิเศษ ต้องมองเห็นการเคลื่อนที่ขณะ bypass |
| Automatic / Remote | โหมดปกติ สั่งจากห้องควบคุม Spreader สั่งเส้นทางลำเลียงด้วยคำสั่งเดียว PLC ให้สัญญาณ release ระบบต้นน้ำ | เมื่อเกิดความผิดพลาด สัญญาณ release ต้นน้ำจะถูกรีเซ็ต |

ภาพ: แผนผังการทำงาน (working plan) ของ Tripper Car (Figure 46)

| อุปกรณ์สัญญาณเตือน (คู่มือผู้ผลิต Figure 31) | Pull rope switch (คู่มือผู้ผลิต Figure 32) |
| --- | --- |

| การวัดระยะเดิน (Travel path) (คู่มือผู้ผลิต Figure 34) | Proximity/limit switch และ encoder มุมหมุน (คู่มือผู้ผลิต Figure 35) |
| --- | --- |

| Encoder ระยะเดินของ Support bridge (คู่มือผู้ผลิต Figure 37) | Belt misalignment switch (คู่มือผู้ผลิต Figure 38) |
| --- | --- |

| Blocked chute detector (คู่มือผู้ผลิต Figure 39) | Limit switch ของ take-up station (คู่มือผู้ผลิต Figure 40) |
| --- | --- |

## 9.5 ก่อนเริ่มเดิน (ตรวจประจำวัน)

- ตรวจ Tripper Car หาความเสียหายหรือการสึกที่เห็นได้ แจ้งผู้รับผิดชอบทันทีเมื่อพบการเปลี่ยนแปลง

- ทดสอบ safety limit switch, operational limit switch, emergency limit switch และปุ่ม Emergency stop ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ปัดฝุ่นและวัสดุพอกที่ switch, proximity และ straight edge

- ตรวจสายเคเบิลที่เคลื่อนที่ว่าถลอกหรือฉนวนเสียหาย สายที่ฉนวนเสียหายต้องเปลี่ยนทันที

- ตรวจความสกปรกของ Tripper Car ทุกวัน ทำความสะอาดวัสดุพอกที่ pulley และ idler

- ตรวจ scraper ทุกชุด: วัสดุพอก ระดับการสึก และการทำงาน

- ตรวจระดับน้ำมันเกียร์เดินและชุดไฮดรอลิกของ rail clamp ตรวจเสียงผิดปกติและการรั่วของเกียร์และลูกปืน

- ตรวจ rail clamp ของทุกชุดด้วยสายตา

- รีเซ็ตระบบปรับตึงสายพานกลับค่าตั้งต้นทุกครั้งที่เปลี่ยนกะ

คำเตือน การทำความสะอาดต้องทำขณะหยุดเครื่อง ระวังพื้นลื่นจากน้ำหรือน้ำมันรั่ว ใส่หมวกนิรภัยเสมอ ห้ามอยู่ใต้ชิ้นส่วนขณะมีการขจัดวัสดุจากที่สูง คราบสกปรกหนาทำให้เสถียรภาพเครื่องลดลง

## 9.6 สตาร์ท ระหว่างเดิน และข้อห้าม

- เงื่อนไขก่อนสตาร์ท: เส้นทางสายพานไม่ล้น พื้นที่ทำงานไม่มีสิ่งกีดขวาง ไม่มีบุคคลภายนอก ความลาดของเครื่องและความเร็วลมอยู่ในเกณฑ์ และตรวจประจำวันแล้ว

- ก่อนเดินสายพานต้องให้ทุกคนลงจาก Tripper Car และห้ามให้ผู้ใดขึ้นขณะเดินเครื่อง

- ระหว่างเดินเครื่อง เฝ้าสังเกตความผิดปกติ จุดถ่ายวัสดุต้องถ่ายลงกลางสายพานถัดไปและตกได้โดยไม่ติดขัด เพื่อป้องกันอุดตันและโหลดเอียง

- รักษาระยะห่างจุดถ่ายวัสดุแม้พ่นน้ำลดฝุ่นอยู่ หากอุดตันให้ปล่อยวัสดุให้หมดและหยุดเครื่องก่อนแก้

- ระวังชิ้นส่วนของระบบเดินที่ยื่นออก เช่น gear motor ขณะ Tripper Car เคลื่อนที่ และระวังสาย/ท่อบนพื้นเมื่อเคลื่อน Tripper Car/Spreader

- ทัศนวิสัยต่ำกว่า 10 ม. ต้องหยุดเดินเครื่อง และเพิ่มแสงสว่างเมื่อมองไม่ชัด ระวัง locking lever ของ baffle plate ที่ discharge hood

- ฟ้าผ่า: ติดตามพยากรณ์อากาศ ออกจากพื้นที่ทันทีและไม่แตะส่วนที่มีไฟ

## 9.7 หยุดฉุกเฉินและเริ่มใหม่

- กดปุ่ม Emergency stop หรือดึง pull-rope ทันทีเมื่อมีอันตราย จอห้องควบคุมจะแสดง “Emergency off”

- แจ้งหัวหน้างานและกำจัดสาเหตุของการกด

- ก่อนเริ่มใหม่: ตรวจให้จุดป้อนและจุดถ่ายวัสดุไม่มีวัสดุค้าง ชิ้นส่วนต้นน้ำ/ปลายน้ำพร้อมใช้งาน

- ตรวจแนวสายพาน และตรวจ Tripper Car หาความผิดปกติ

- ขัน anchor bolt และ bolt ยึดซ้ำ ปรับ scraper และแถบซีลให้เหมาะสม

## 9.8 ทดสอบเดินหลังหยุดนาน (Test run)

- หลังหยุดนาน เช่นหลังซ่อม ต้องทดสอบเดินเปล่าก่อน การเดิน local (เดินแต่ละชุดเพื่อตรวจ/ซ่อม) ทำได้เฉพาะสภาวะไม่ interlock โดยผู้มีอำนาจ มีผู้เฝ้าสังเกต และ de-interlock ได้เฉพาะชุดเดิน (travel) และปั๊มจาระบี

- ก่อนเดิน: หล่อลื่นทุกจุดใหม่ ตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัยครบและทำงาน ตรวจสิ่งแปลกปลอม ตรวจชิ้นส่วนกลและไฟฟ้าตามลำดับการทำงาน ให้ชิ้นส่วนถึงอุณหภูมิใช้งาน

- ระหว่างทดสอบ: ทิศหมุนของมอเตอร์ การทำงานราบรื่น ค่าพารามิเตอร์ (อุณหภูมิ การสั่น ความดัน) อยู่ในเกณฑ์ ระบบควบคุมและจอแสดงผลถูกต้อง และตรวจการวิ่งตรงของสายพาน

- ห้ามเพิ่มแรงตึงสายพานเพื่อแก้การวิ่งเบี้ยว ตึงเพียงให้ drive pulley ไม่ลื่นขณะสตาร์ท

- สายพานวิ่งเบี้ยว: แก้ด้วย control idler ก่อน แล้วจึงปรับ carrying idler (ตัวที่ 2–3 หลังจุดที่เบี้ยว) โดยเลื่อนขา idler ฝั่งที่สายพานวิ่งไปให้เอียงไปทางทิศทางลำเลียง สายพานที่วิ่งดีตอนทดสอบอาจเบี้ยวเมื่อป้อนวัสดุครั้งแรก

- หลังทดสอบ: ตรวจแรงตึงสายพาน ขัน anchor bolt ทุกตัว ตรวจจุดหล่อลื่นตามคู่มือ

## 9.9 พายุและการหยุดเครื่องเพื่อบำรุงรักษา

- เมื่อแรงลมเกิน 250 N/m² (20 m/s) ต้องหยุดใช้เครื่อง: ปล่อยสายพานจนว่าง ปิดระบบสายพาน หยุดการทำงานทั้งหมดของ Tripper Car และออกจากเครื่อง

- หยุดเพื่อซ่อมบำรุง: ปล่อยเครื่องว่าง ปิดสายพาน และป้องกันการสตาร์ทโดยไม่ได้รับอนุญาต (LOTO) แม้ปิดแล้วระบบไฟฟ้ายังมีไฟ งานไฟฟ้าต้องเป็นช่างไฟที่มีคุณสมบัติและตัดไฟ/ล็อคเพิ่ม

## 9.10 การเลื่อน bench conveyor และการย้ายตำแหน่ง Tripper Car

ขณะเลื่อน bench conveyor ให้จอด Tripper Car ไว้ที่ปลายราง (ถอด switch actuator ของรางที่ใช้จำกัดระยะเดินออก) แล้วเดินไปปลายอีกฝั่งด้วยทางโค้งรูปตัว S รัศมีเลี้ยวต้องไม่ต่ำกว่า 200 ม. ต้องเปิด rail clamp ระหว่างเลื่อน และตรวจรางสองข้างหลังเลื่อนเสร็จเพื่อกันเสถียรภาพเสียจากรางหัก

| ชิ้นส่วน | น้ำหนักโดยประมาณ (kg) |
| --- | --- |
| Trailer I รวม bogie | 21,000 |
| Trailer II รวม bogie | 15,500 |
| Portal รวม bogie 6 ล้อ | 260,000 |
| Support car | 42,500 |
| Bogie 8 ล้อของ portal (2 ชุด) | 12,500 ต่อชุด |

- เตรียมพื้นที่เรียบที่รับน้ำหนักได้ ปล่อยสายพานทั้งไลน์ให้ว่าง หยุดทั้งไลน์ และ LOTO เครื่องที่เกี่ยวข้อง (bench conveyor, Tripper Car, Spreader)

- ยึดแต่ละส่วนของ Tripper Car และ Support car แยกกันเพิ่มจาก rail clamp ผ่อนสายพาน bench conveyor ด้วยระบบปรับตึง

- ตัดไฟและถอดการเชื่อมต่อไฟฟ้าระหว่าง Tripper Car–Spreader, ระหว่างส่วนต่างๆ ของ Tripper Car และสายดินกับ Tripper Car (ช่างไฟที่มีคุณสมบัติเท่านั้น)

- ล้างทำความสะอาด Tripper Car และสะพาน Spreader ให้หมดวัสดุพอก (ระวังน้ำแรงดันสูง/ไอน้ำ: ปิดช่องเปิด ห้ามฉีดใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า) แล้วถอดสะพานออกจาก Support car

- เปิดรอยต่อสายพาน bench conveyor และดึงสายพานออกจาก Tripper Car โดยผู้ชำนาญและมีมาตรการกันสายพานเลื่อนไหล

- ใช้เครนรับน้ำหนัก Trailer I พิจารณาจุดศูนย์ถ่วง ยึด bogie กันเคลื่อน จึงถอด bolt เชื่อมต่อกับ Trailer II แล้วยกออก (ลมต้องไม่เกิน 20 m/s) จากนั้นทำ Trailer II และ Portal ตามลำดับ

อันตราย งานย้ายตำแหน่งกระทบเสถียรภาพของ Tripper Car และ Spreader ต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และคุณสมบัติเท่านั้น ห้ามถอด bolt เชื่อมก่อนรับน้ำหนักด้วยเครน มิฉะนั้นชิ้นส่วนจะตกลงมา

## 9.11 อาการขัดข้องและการแก้ไข

- ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่แสดงบนจอที่ห้องควบคุม Spreader เป็นข้อความจาก PLC (เตือนหรือเตือนพร้อมหยุดเครื่อง) ดูรายละเอียดใน Electrotechnical Documentation

- ข้อบกพร่องที่ไม่แสดงต้องหาสาเหตุและแก้โดยเร็ว: หยุดเครื่องตามขั้นตอนและป้องกันการสตาร์ท ล็อคอุปกรณ์ควบคุมหลักหรือติดป้ายเตือน กั้นพื้นที่ซ่อมบำรุง แจ้งผู้ปฏิบัติงานและแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

- ลูกปืนหรือเกียร์เสียงดังมาก: อาจเสียหายรุนแรง ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน ซ่อมตามความจำเป็น และตรวจ/ปรับปรุงการหล่อลื่น

- งานระบบไฮดรอลิกต้องเป็นผู้ผ่านการฝึกเท่านั้น และต้องจดบันทึกว่าอาการเกิดเมื่อใด เงื่อนไขใด และถี่เพียงใด เพื่อวินิจฉัย

- หลังแก้ไข ต้องรีเซ็ต (acknowledge) ข้อความผิดพลาด และเริ่มเดินใหม่ได้เมื่อผู้รับผิดชอบยืนยันว่างานเสร็จจริง เครื่องปลอดภัย และทุกคนออกจากเครื่องและพื้นที่แล้ว

# บทที่ 10  ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ผลิต

## 10.1 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

- อย่างน้อย: หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย แว่นนิรภัย ที่ป้องกันหู ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันการตก

- งานกับส่วนที่มีไฟถึง 1,000 V: ชุดฉนวนป้องกันไฟ เสื้อผ้ากันสนามไฟ ถุงมือ/แขนฉนวน รองเท้าฉนวน ฝาครอบป้องกัน เครื่องมือหุ้มฉนวน และเครื่องวัดแรงดันแบบสองขั้ว

- ตรวจสภาพ PPE ด้วยสายตาก่อนใช้ทุกครั้ง และรายงานสิ่งที่ชำรุดเพื่อเปลี่ยนใหม่

- เสียงดังถึงเกณฑ์ 85 dBA ต้องใช้ที่ป้องกันหู

## 10.2 การล็อค/ติดป้าย (Lockout/Tag out) ตามผู้ผลิต

- แจ้งทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้ระบบล็อค/ติดป้ายและเหตุผล

- หากเครื่องกำลังทำงาน ให้หยุดตามขั้นตอนปกติ (กดปุ่ม Stop ฯลฯ)

- ปิดหรือตัดอุปกรณ์แยกพลังงาน (สวิตช์ วาล์ว) พร้อมระบายหรือยึดพลังงานสะสม (สปริง ส่วนที่ยกสูง ไฮดรอลิก ลม ฯลฯ)

- ล็อคและ/หรือติดป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่อุปกรณ์แยกพลังงาน

- ตรวจสอบโดยกดปุ่มสั่งงานปกติเพื่อยืนยันว่าเครื่องไม่ทำงาน (เมื่อไม่มีใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยง) แล้วคืนปุ่มสั่งงานสู่ตำแหน่ง neutral/off

- เมื่อเสร็จงาน: ตรวจพื้นที่ เก็บเครื่องมือ ติดตั้ง guard กลับ ให้ทุกคนออกจากพื้นที่ แล้วเฉพาะผู้ที่ติดล็อคเป็นผู้ปลดล็อค และแจ้งทุกคนว่าจ่ายพลังงานแล้ว

- ทำงานหลายคน: ทุกคนติดล็อคส่วนตัวของตนเอง หรือใช้กล่องล็อคกลุ่ม ผู้มีอำนาจคนหนึ่งเป็นผู้ประสานงาน

- เปลี่ยนกะ: ผู้มีอำนาจประสานการเปลี่ยนล็อค/ป้าย ทดสอบสภาพไม่มีพลังงานซ้ำ และแจ้งการสตาร์ทและทดสอบ

- กรณีเจ้าของล็อคไม่อยู่: โทรถามว่าปลอดภัยหรือไม่ หากติดต่อไม่ได้ผู้จัดการสายงานต้องตรวจเครื่องและตัดสินใจก่อนปลดล็อค

## 10.3 ไฟไหม้

| ประเภท | วัสดุ | สารดับเพลิง |
| --- | --- | --- |
| A | ของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ ถ่านหิน สิ่งทอ พลาสติกบางชนิด | น้ำ โฟม ผง ABC |
| B | ของเหลว/วัสดุที่หลอมเหลว เช่น น้ำมัน จาระบี สี | โฟม ผง ABC/BC คาร์บอนไดออกไซด์ |
| C | ก๊าซ เช่น อะเซทิลีน ไฮโดรเจน มีเทน โพรเพน | ตัดแหล่งก๊าซก่อน จึงดับด้วยผง ABC/BC (ระวังเกิดส่วนผสมระเบิด) |
| D | โลหะ เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม | ผงดับไฟโลหะ (ห้ามใช้น้ำ) |

- ความปลอดภัยของชีวิตมาก่อนการดับเพลิงเสมอ หากดับไม่ได้ทันทีให้เปิดสัญญาณเตือนไฟไหม้และแจ้งหัวหน้างานทันที

- ตัดไฟส่วนที่ถูกไฟคุกคามเว้นแต่จำเป็นต้องใช้ดับเพลิง สายเคเบิล มอเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไหม้ ให้ใช้ถังผงแห้งเท่านั้น

- ระวังถัง CO₂ ในห้องที่ระบายอากาศไม่พอ เสี่ยงขาดอากาศหายใจ

- ระยะห่างจากไฟขั้นต่ำ: ฉีดน้ำเต็มลำ 3 ม. น้ำฝอย 2 ม. ผงเคมี 3 ม.

- ทุกครั้งที่ใช้ถังดับเพลิงต้องรายงานหัวหน้างาน และเปลี่ยนถังใหม่ทันที

## 10.4 ปฐมพยาบาลและความเสี่ยงที่เหลืออยู่

- ผู้ใช้เครื่องรับผิดชอบจัดระบบปฐมพยาบาล ควรมีชุดปฐมพยาบาลในจุดที่เหมาะสมและมีป้ายบอกตำแหน่ง

- ห้ามดัดแปลง เพิ่ม หรือตัดต่อเครื่อง รวมถึงการเชื่อมบนโครงสร้างรับน้ำหนักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต และใช้อะไหล่แท้ที่เหมือนเดิมเท่านั้น

- ความเสี่ยงที่ยังเหลือหลังออกแบบตาม Machine Directive ของ EC ถูกระบุไว้ในจุดที่เกี่ยวข้องของคู่มือ ให้ปฏิบัติตามคำเตือนทุกข้อ

# ภาคผนวก ก  บัตรสรุปสถานการณ์ฉุกเฉิน (Quick reference)

| สถานการณ์ | ทำทันที |
| --- | --- |
| อันตรายต่อคน/เครื่อง | กด Emergency Stop หรือดึง pull-rope → แจ้งหัวหน้างาน → กั้นพื้นที่ |
| ไฟไหม้ | หยุดเครื่อง ใช้ถังดับเพลิงตามประเภทไฟ แจ้งผู้รับผิดชอบ และอพยพตามเส้นทางหนีไฟ |
| ลมแรงเกิน 20 m/s (250 N/m²) | หยุดเครื่อง → ปล่อยสายพานว่าง → จอดที่มั่นคง → ล็อค storm lock → ออกจากเครื่อง |
| สายพานเบี้ยวรุนแรง/ลื่น | หยุดสายพาน ตรวจสาเหตุ อย่าเพิ่มแรงตึง |
| เกียร์/มอเตอร์ร้อน ควัน เสียงดัง | หยุดเครื่องชุดนั้น แจ้งช่างซ่อม ห้ามเดินต่อ |
| ฝนตก พื้นลื่น | ระวังบันได ทางเดินลื่น และเลื่อนงานบนที่สูงจนกว่าจะปลอดภัย |

# ภาคผนวก ข  ข้อมูลที่โครงการต้องกำหนดเพิ่ม

หัวข้อต่อไปนี้ไม่อยู่ในคู่มือผู้ผลิต จึงยังไม่ระบุค่าในเล่มนี้ ขอให้ฝ่ายปฏิบัติการและความปลอดภัยของโครงการกำหนดและเพิ่มเข้ามาเมื่อพร้อม

| หัวข้อ | รายละเอียดที่ต้องกำหนด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ลำดับกดปุ่มสตาร์ท/หยุดบนแผงควบคุม | ลำดับจริงที่ operator ใช้ตามโหมดที่โครงการอนุมัติ | วิศวกร / หัวหน้า operator |
| การสื่อสารทางวิทยุ | ช่อง รหัสเรียก และสัญญาณก่อนเคลื่อนเครื่อง | ฝ่ายปฏิบัติการ |
| กฎความปลอดภัยของโครงการ | จุดห้ามเข้า ระยะปลอดภัย การควบคุมผู้มาเยี่ยมชม | ฝ่ายความปลอดภัย |
| รหัส fault ที่พบบ่อยของ HMI | รหัส ความหมาย และวิธีรีเซ็ตที่อนุญาตให้ operator ทำเอง | วิศวกรไฟฟ้า |
| เงื่อนไขการเดินเข้า Line | ขั้นตอนเดินเข้า Line B1/A9 ข้อจำกัดของกองดิน | ฝ่ายวางแผนเหมือง |
| Tripper Car | ขั้นตอนการใช้ rail clamp และการเดิน Tripper Car แบบละเอียดของโครงการ (ข้อมูลทั่วไปอยู่ในบทที่ 9) | วิศวกรเครื่องกล |